昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学食品科学与工程学院 《100升精酿啤酒设备》 采购项目                           预算金额：156000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100升精酿啤酒设备 | 1.设备系统组成：由粉碎系统、糖化系统、发酵系统、制冷系统、CIP清洗系统、售酒系统、管件阀门系统组成。 2.组合糖化煮沸锅： 1）罐体外部：304#不锈钢8K镜面外饰； 2）罐体内胆为：304#不锈钢镜面; 3）内外钢板厚度3mm； 4）保温材质：岩棉保温，厚度80mm； 5）总容积：150L有效容积：100升； 6）加热方式：德国列管式蒸汽加热； 7）排气方式：内排气； 8）固定式全方位，360 度旋转式清洗球 ； 3.组合过滤回旋沉淀槽： 1）罐体外部：304#不锈钢8K镜面外饰； 2）罐体内胆为：不锈钢镜面； 3）保温材质：岩棉保温，厚度80mm； 4）总容积：150L，有效容积：100升； 5）固定式全方位 360 度旋转式清洗球； 4.全不锈钢前酵罐： 1）总容积120L，有效容积100L； 2）材质为304#不锈钢，外部不锈钢拉丝； 3）罐体内外内外钢板厚度3mm； 4）罐体顶部带不锈钢上盖，底部为平底； 5）不锈钢米勒板降温水套，聚氨酯保温； 5.全不锈钢后酵罐： 1）总容积120升，有容积100升，四腿支撑； 2）材质为内外304#不锈钢，内外钢板厚度3mm； 3）不锈钢米勒板降温水套，聚氨酯保温； 4）德式腰部人孔，60度底部锥形； 5）顶部带视镜及视镜灯； 6）罐体外部：不锈钢拉丝外饰； 7）发酵罐顶部带正负压安全阀，防止罐内形成负压； 6.CIP自动清洗车： 1）容积50升； 2）304#不锈钢材质，自动加热保温，移动式； 7.制冷压缩机：德国丹佛斯压缩机，低能耗，高效，双压缩机； 8.双路全不锈钢平板换热器：5㎡（两段式）全不锈钢； 9.冰水罐、冰水管路： 1）冰水罐容积500L，双压缩机，双铜管制冷，冰蓄冷工况，0度制冷； 2）制冷系统冰水循环管理； 10.麦汁泵:3m³/h扬程18m； 11.冷却泵;3m³/h扬程18m ； 12.倒料泵:5m³/h 扬程 18m； 13.温度传感器： 1）糖化及发酵PT100； 2）精度等级A级，赫斯曼接头； 14.温控电磁阀:电压24V，温度控制； 15.不锈钢管路阀门:碟阀/内外抛光卫生级不锈钢出酒管：DN8，承压8mpa； 16.安全阀：用于发酵系统二氧化压力自动减压； 17.对辊粉碎机 ：300kg/小时，不锈钢对辊，380伏/1.5千瓦； 18.蒸汽锅炉：功率380伏/10千瓦；产气量13kg/小时； 19.锅炉软水器：0.5m³/h适配 20.糖度计：0－20BX； 21.售酒系统： 1）不锈钢支撑架 ； 2）德国进口酒头4只； 3）英国威尔帕毛细售酒酒管； 4）带独立不锈钢滴酒盘。 22.质保要求：设备主体 10 年保修，电气设备 1 年质保，终身维护。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后45天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：