昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学食品科学与工程学院采购项目                                             预算金额：169000元

| 序号 | 产品 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转压片机 | 转台冲模数(付)：17 最大工作压力(KN)：60 最大压片直径(mm)：20 最大压片厚度(mm)：6 最大充填深度(mm)：15-28 最大压片产量(片/h)：20600-30600 转台转速(转/分)：30 外形尺寸(mm)：890×620×1500 机器重量(kg)：560 电动机功率(kw)：3 电压(V)： 380 主要部件： （1.）上下压轮 a)材质为：GCR15（轴承钢） b)外圆轴线对孔轴中心的同轴度不低于GB/T1184-1996表B4第8级规定 c)外圆表面热处理硬度为HRC（60~64）" （2.）上轨导部件 a)材质为：GCR15（轴承钢） b)与冲杆接触表面，其表面粗糙度不大于1.6μm c)钢制导轨与冲杆接触的表面热处理硬度为HRC（58~62）" （3.）转台 a)材质为：QT500-7 球铁 b)上下冲杆对中模孔的同轴度不低于GB/T1184—1996表中B4第8级规定 c)上、下冲杆和中模孔尺寸的极限偏差值不低于GB/T1800.4-1999基孔中H8规定d)上下冲杆孔的表面粗糙度Ra值应不大于1.6μm" (4.）压轮轴 a)材质为：45#（45号钢） b)同轴度不低于0.025mm c)热处理硬度为HRC（57-62）" （5.）蜗轮轮缘 a)材质为ZQSN10-1(锡青铜) （6.）蜗杆、主轴、传动轴 a)材质为：45#（45号钢） b）表面热处理硬度为HRC（45-50）" （7.）加料器 a)材质为：ZQsnb-b-3(黄铜) b)表面镀铬" （8.）主体部件 （9.）料斗 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 恒温恒湿培养箱 | 1.控温范围：-5-80℃ 2.分辨率：0.1℃ 3.波动度：高温±0.5℃，低温±1℃ 4.控湿范围：40-85%RH 5.湿度偏差：±3%RH 6.功率：2100w 7.容积：150L 8.工作室尺寸：550*405*670 9.外形尺寸：690*800*1430 10载物托架：3块 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 多功能粉碎机 | 1理论产量：15-100kg/h（视物料性质而定） 2粉碎细度：10-120目（标配一种规格可更换） 3电 压：380V 4电机功率：5.5+1.5KW 5转速：4500r/min 6重量：350kg 7进料斗尺寸：420×420mm 8出料口直径：φ120mm 9粉碎室：不锈钢 10筛网夹圈：不锈钢锻打件；1Gr18Ni9Ti 11外形尺寸：1350×750×1650mm 12旋转刀：不锈钢锻打件 *13冷却结构：双水冷结构，可保持物料低温粉碎 14结构粉碎室内采用风轮式高速旋转，机腔内自身风量大，机腔内不易发热。具有运转平稳，拆装与清洗方便、噪音低、粉碎效果好等特点。 *15带吸尘机组，可收集超微粉 *16增加电流数字显示功能，可实时了解粉碎仓内部情况 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冻干机 | 冻干面积(㎡)：0.18 捕水容量（kg/批）：6 西林瓶装瓶量：Φ12mm：1320 Φ16mm：698 Φ22mm：360 盘装溶液（L)：2 板层尺寸（mm）：Φ240 板层间距(mm)：70 板层数量(块）：4 冷阱尺寸（mm）：Φ300×405 冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载） -80℃冷阱最低温度：≤-80（空载） 极限真空度(Pa)：≤5（空载） 功率Kw（220V50Hz）：1.3 功率Kw（-80℃）：1.7 环境温度（℃)：≤25 机箱外形尺寸（mm)：670L×525W×910H+480 机箱外形尺寸-80℃机型（mm）：780L×525W×910H+480 特别说明：整机尺寸及重量均不含外置真空泵，B/D型冻干机整机高度均不含手动压盖手柄（增加高度约为70mm） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XXX天内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：            法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：