昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学食品科学与工程学院（部门）采购项目                             预算金额：174000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波提取机 | 一、超声波提取机（1台） 1. 运行环境 1.1 环境温度：-10℃—40℃，相对湿度：≤70% 1.2 适用电源：电压220V AC/50/60Hz 2. 主要技术参数 2.1电源:220V，60Hz 2.2温度:操作环境0℃-40℃ 2.3★必须提供原生产厂商（制造商）出具的针对本项目的投标专项授权函原件（非扫描件、非影印件），并附相关投标产品彩页资料原件；制造厂家在云南设有办事处，并且有5年以上该产品技术支持经验工程师常驻昆明。 2.4频率：20-25KHz 2.5功率：20-1200W 2.6★双层反应釜容量：10升 2.7变幅杆直径mm：≥Φ30 2.8★全程时间：1-999min 2.9占空比：0.1-99.9% 2.9.1实际反应温度测试：有 2.9.2搅拌功率：60W 2.9.3★搅拌速度：10-1200r/min 2.9.4添加溶剂量瓶：有 2.9.5加液口/放液口：有 2.9.6制冷量：800W 2.9.7★制冷温度：-5℃-100℃ 3. 技术资料 3.1 提供仪器设备的中文安装、操作手册。 3.2 提供仪器设备的中文维修保养手册。 3.3 仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，通过ISO9001国际质量体系认证，具有相应证书，并在中国有关监督管理部门办理注册登记，仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。 ★4.技术服务 4.1 安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。 4.2 为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。制造厂家在云南设有服务中心，并派遣5年以上本产品服务经验的工程师常驻本地。 4.3 仪器设备的保修期为一年。在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在当场给予答复，并派出维修人员在3小时内到达用户现场进行维修服务。 5. 仪器配置 超声波发生器及主机一套，可控温反应罐一套，搅拌装置一套，一体式支架一套，恒温装置及连接管件一套，Φ30变幅杆一只。产品资料一份 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷冻干燥机 | 四、冷冻干燥机（1台） 一、仪器性能要求 1. 能方仓原位真空冷冻干燥机，预冻、干燥原位完成。 2. 干燥室门要采用食品可用材料，无色、透明、可观察冻干的全过程。 3. 充气（放水）阀门要采用安全隔膜阀门，可接惰性气源，能干燥后充惰性气体，延长物料保质期。 4. 冷阱捕冰均匀，捕冰能力强。 5. 要求配备知名品牌压缩机，高效节能、使用寿命长、噪音低。 ※ 6. 要求隔板专利技术以及隔板温度模糊控制技术，能保证搁板温差小，控温精度高，干燥效果均匀。 7. 具有冻干曲线优化控制技术，可在预冻阶段控制降温速率，同时可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。 8. 具有强大的传感器校准功能，确保长期使用测量值的精确性。 ※ 9. 具有真彩工业嵌入式触摸屏+SH-HPSC-II模块化控制器，控制精度高，性能稳定可靠。 ※10. 具有专业设计的FD-EMB控制系统，可保存上百组工艺配方，每组配方包含50个控温区段，提高工艺优化率。 11. 具有智能化数据记录系统，实时记录并显示冷阱温度曲线、样品温度曲线、真空度曲线，导出数据可通过电脑浏览打印及多种操作，方便工艺优化及干燥效果验证。 12. 具有手动+自动控制方式，手动用于摸索工艺，自动用于批量化生产。 13. 具有实时报警显示及历史报警查询功能，方便故障诊断及设备维护。 ※ 14. 可设置用户等级和密码，分权进行操作管理。 二、仪器技术参数 ※1.冻干面积：不低于0.6㎡ ※2.搁板尺寸：不低于300×340mm ※3.物料盘尺寸：能分格定制 4. 物料盘数量：不低于6个 5. 板层间距：不低于50mm 6. 搁板温度范围：-50℃~+70℃ ※7.冷阱温度：≤-60℃（空载） 7. 捕水能力：≥10KG/24h ※9.极限真空度：≤3pa（空载） 10. 装机功率：4500w 11. 冷却方式：风冷 12. 盘装物料：不低于6L（料厚10mm） 三、仪器配置 1.主机一台； 2.低噪音莱宝真空泵+烟雾过滤一台、真空管一根、真空油一桶； 3.适配分格物料盘 6块，适配不分格物料盘6块 4.说明书及配件一套 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：