昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学建筑工程学院“多功能全自动沥青压力试验仪”项目                   预算金额：199000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能全自动沥青压力试验仪 | ★1）一机多用，适用于如下标准：JTG E20-2011 中的 T 0709《沥青混合料马歇尔稳定度试验》、T 0713《沥青混合料单轴压缩试验（圆柱体法）》、T 0714《沥青混合料单轴压缩试验（棱柱体法）》、T 0715《沥青混合料弯曲试验》、T 0716《沥青混合料劈裂试验》、T 0729《沥青混合料冻融劈裂试验》； ★2）测试箱带有恒温功能，箱内尺寸不小于650×340×400mm，通过压缩机制冷和加热管平衡功能，温度控制范围：-20～70℃，控温精度：±1℃； 3）上压头与荷载传感器之间装有快装接头，便于快速装卸可节省安装时间； ★4）压力测量范围和精度：范围0～100kN、精度±0.01kN；范围0～5kN、精度±0.01kN； ★5）位移传感器范围和精度：范围0～20mm、精度±0.001mm； 6）配备单轴压缩测量装置、弯曲测量装置、劈裂夹具、稳定度夹具； ★7）具备数据上传联网及上位机串口通信功能，提供上位机专业数据分析软件； 8）试验升降速度： 1～50mm /min； 9）制冷压缩机功率：1400W； 10）加热功率： 1500W | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 于 年 月 日前完成交货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：