昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学城市学院科研项目相关设备及软件采购                                     预算金额：160000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品，品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字量航姿参考系统AHRS | 用于获取航行体在水下俯仰、横滚、偏航三维空间姿态数据； 1）直流供电：9V~35VDC； 2）俯仰角：-90°~90°； 3）横滚角：-180°~180°； 4）测量精度<0.5°； 5）航向角：0°~360°； 6）启动延迟：3s。 动态静态测量，非线性补偿，正交补偿，陀螺漂移补偿，高性能卡尔曼滤波算法，防护等级IP67，输出方式RS232/RS485/TTL可选。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 深度计 | 用于获取航行体在海平面以下的水深深度数据； 1）MPM4730（0~300mH20）智能压力变送器； 量程：0~300mH20（海水），输出：4mA~20mADC/RS485，供电24VDC，精度0.1%FS，电气连接：赫斯曼插件，材质：316L不锈钢，传感器密封：与基座焊接。 2）MPM4730（0~100mH20）智能压力变送器； 量程：0~100mH20（海水），输出：4mA~20mADC/RS485，供电24VDC，精度0.1%FS，电气连接：赫斯曼插件，材质：316L不锈钢，传感器密封：与基座焊接。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - 嵌入式工控机 | 支持Intel@8th and9th Gen CoreTM i3/i5/i7 35W处理器 双显示：VGA+HDMI DDR4 SO-DIMM内存支持高达64GB，9-36VDC宽范围电源输入 多功能I/O接口：2USB，6USB3.0，8COM，支持2个内部2.5寸双硬盘托架(Intel SW RAID 0/1)。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | S100推进器 | 用于水下机器人通讯测试及小型观察水下机器人推进器； 额定电压48VDC，额定功率550W,工作电压41-55 VDC，最大功率680W，额定转速3000r/min，额定推力13.5kgf（正向）9kgf（反向）控制方式CAN/模拟量（5）工作水深400m，螺旋桨材质铝合金，工作温度-5~40oC，推进器空气/水中重量1.58kg/0.95kg。 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 门型架吊放机构（定制） | 电动龙门架起重机移动小型简易龙门吊万向移动轮2吨行车吊机，含电动葫芦、手动葫芦各一个。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AC POWER SOURCE PW350 | 350W输出电压：0-150V或0-300V，输出频率：45-400Hz，测量功能：电压、电流、频率、功率、功率因数，稳压反应时间在20ms以内。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AC POWER SOURCE PA9510 | 1kVA输出电压：0-150V或0-300V，输出频率：45-400Hz，测量功能：电压、电流、频率、功率、功率因数，稳压反应时间在20ms以内。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DAQM-4201 六通道热电阻温度采集模块 | 供电电压 15V~30V，输入类型 PT100、PT1000、Cu50、Cu100、Ge53、BA，采样频率 <10Hz，分辨率 16bit，零点漂移 0.5u/C，满量程漂移 1.0u/C，通信接口：光电隔离RS485通讯接口，通信协议：标准Modbus-RTU协议，1200bps~115200bps，通信距离 RS485通讯距离<1200M，使用环境温度(-40C~+85C)，湿度(0~95%(不结露)) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 叉车 | 手动升高液压装卸、手动升降、堆垛车托盘叉车，承重50kg/升高1.6米。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 数据处理及终端显示服务器 | 机架式；CPU型号：Xeon Gold 2.4GHz；标配CPU数量：1颗；内存容量：32GB DDR4；内部硬盘：2块2T硬盘；网络控制器：标配2个1GbE端口；标配1个GbE专用管理端口；产品结构：1U；扩展槽：3个PCIe 3.0；含光电通讯接口、服务器接口、多屏显示器等。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水下机器人光学图像观察及照明控制软件 | 1）多路水下图像实时观察； 2）多路水下图像录制存储； 3）多路水下照明开启关闭； 4）多路水下照明强度调节。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水底沉埋金属目标方位和距离探测软件 | 1）可编程电磁辐射信号产生； 2）多路三轴涡流电磁回波采集； 3）目标信号处理及环境噪声自适应消减； 4）目标方位及距离算法反演； 5）磁性/非磁性金属识别； 6）电磁探测结果可视化。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 水下机器人航行驱动及导引控制软件 | 1）航行体推进器空间6方向驱动； 2）航行体前扫声纳实时避障显示控制； 3）定高、定深、定航向航行控制； 4）程控导引航行控制； 5）目标导引航行控制及航迹显示； 6）水下机器人航行参数可视化。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 多源数据融合处理软件 | 1）传感器数据的融合处理（含：电磁检测数据、深度仪、高度仪、电子罗盘、声呐定位、GPS+北斗数据等）； 2）水面船GPS/北斗航迹显示； 3）多屏显控综合集成； 4）动力电源参数可视化； 5）通信节点参数可视化。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后90天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）：160000.00 大写：壹拾陆万整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：